Α.Μ 	:  44 / 2019

ΠΥ		:  24.786,61€ με ΦΠΑ 24%

ΚΑ	:  20.7135.39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση  	:Αττικής οδού & Λεωνιδίου 1

Τ.Κ		:15234

Πληροφορίες  :Ε.Μελανίτου

Τηλ.		 :210-6895822

ΜΕΛΕΤΗ

«Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100lit με ποδομοχλό »

CPV:    44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική  Έκθεση

- Τεχνικές προδιαγραφές

- Ενδεικτικός  προϋπολογισµός

Α.Μ 	:  …../2019

ΠΥ		:  1.087,73€ με ΦΠΑ 24%

ΚΑ	:  20.6699.14

Α.Μ 	:  44 / 2019

ΠΥ		:  24.786,61€ με ΦΠΑ 24%

ΚΑ	:  20.7135.39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση  	:Αττικής οδού & Λεωνιδίου 1

Τ.Κ		:15234

Πληροφορίες  :Ε.Μελανίτου

Τηλ.		 :210-6895822

###### ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια   πλαστικών  τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt με ποδομοχλό, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης  Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης του Δήμου μας, ενταγμένη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών .

Η προμήθεια των κάδων, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποκομιδή  απορριμμάτων σον Δήμο μας, καθώς θα αντικαταστήσει ισάριθμους που καταστράφηκαν.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του ΟΕ 2019, από ανταποδοτικά-τέλη καθαριότητας & φωτισµού.

Η μελέτη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/2006, Ν.3861/2010  & Ν.4013/2011, του ΠΔ.80/2016 και του Ν. 4555/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», ορίζεται ότι: «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η δαπάνη για την ανωτέρω σύμβαση, θα ανέλθει στο ποσό των 24.786,61€ € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου για το ΟΕ 2019 και ειδικότερα τον Κ.Α. 20.7135.39

| - Η - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Θ. ΓΚΟΓΚΟΣ |
| --- | --- |

Χαλάνδρι, 3./4/2019

Α.Μ 	:  44 / 2019

ΠΥ		:  24.786,61€ με ΦΠΑ 24%

ΚΑ	:  20.7135.39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση  	:Αττικής οδού & Λεωνιδίου 1

Τ.Κ		:15234

Πληροφορίες  :Ε.Μελανίτου

Τηλ.		 :210-6895822

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.   ΓΕΝΙΚΑ & ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ

Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  χωρητικότητας  1100  λίτρων, πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  να  συμμορφώνονται με  τα ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840 1/2/5/6 (παροχή σχετικής βεβαίωσης) στη νεώτερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

2.   ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ

Το κυρίως σώμα των κάδων  (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο,   ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις κατά τη χρήση του (τη μεταφορά και την εκκένωσή του)  λόγω του μεγάλου βάρους των απορριμμάτων που ενδέχεται να έχουν. Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.	Το σώμα να έχει στις γωνίες κατάλληλους προφυλακτήρες για προστασία από πρόσκρουση οχημάτων.  Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 (+10%) χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 (+10%) χιλιοστών που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Ο κάδος επίσης  πρέπει να φέρει απαραίτητα τις 4 χειρολαβές, σταθερά κατασκευασμένες  από τη πρέσα και το καλούπι κατασκευής, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, μονομπλόκ με το σώμα. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων).

2.   ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (με το κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π),  με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πολυαιθυλενίου (HDPE)  υπό πίεση (INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό.

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) καθώς και σε χημικές αντιδράσεις.

Το εκχυόμενο υλικό  να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου.

3.   ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και ποιότητας. Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 χιλ. Και θα έχει ικανότητα περιστροφής  περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο,έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα και  να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .

4.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών κατά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

5.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι θα συνδέεται με το κυρίως σώμα  του κάδου σταθερά μέσω μιας ειδικής μεταλλικής  ή  πλαστικής μπάρας  κατάλληλης διατομής και μήκους,  περίπου όσο το πλάτος του κάδου   και να φέρει τουλάχιστον  δύο χειρολαβές με τις οποίες αφ’ενος θα ανοίγεται το καπάκι  και αφ’ετέρου θα μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές. Επίσης θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές στον πυθμένα του κάδου.

6.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε - κατά την ανύψωση- να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Ο κάδος πρέπει να φέρει σε κάθε γωνία περιμετρικά, Αυτοκόλλητες ερυθρόλευκες  διαγώνιες αντανακλαστικές λωρίδες μήκους 40 cm σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ, ώστε οι κάδοι να είναι ευδιάκριτοι κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Οι ταινίες αυτές θα είναι υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου «Engineer grade 2» επώνυμης εταιρείας στο χώρο των υλικών ασφαλείας και θα συμμορφώνεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12899

- Στο  εμπρόσθιο τμήμα του κάδου, να υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση, καθ’υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.

- Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τύπου RAL (πράσινο χρώμα) πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.

- Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να προσκομίσουν δείγμα των προσφερομένων κάδων για έλεγχο, ο οποίος δύναται να περιλαμβανει test μηχανικής αντοχής (με χρέωση του διαγωνιζόμενου).

- Χρόνος παράδοσης κάδων ορίζεται κατά μέγιστον 30 ημέρες. Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ(με ποινή αποκλεισμού)¨

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά  (εν ισχύ) από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής:

- Πιστοποιητικά Ποιότητας ΕΝ 840 1/2/5/6 στη νεώτερη έκδοσή τους από αναγνωρισμένο κέντρο, CE για τον συγκεκριμένο τύπο κάδου,  καθώς και πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001(Περιβαλλοντική Διαχείριση ) και ISO 18001 (Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων).

- Πιστοποιητικά Ποιότητος με σήμανση είτε RAL είτε GS από  Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο προσφερόμενο κάδο (στο σώμα ή στο καπάκι).

Χαλάνδρι, 3/4./2019

| - Η - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Θ. ΓΚΟΓΚΟΣ |
| --- | --- |

Α.Μ 	:  44 / 2019

ΠΥ		:  24.786,61€ με ΦΠΑ 24%

ΚΑ	:  20.7135.39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση  	:Αττικής οδού & Λεωνιδίου 1

Τ.Κ		:15234

Πληροφορίες  :Ε.Μελανίτου

Τηλ.		 :210-6895822

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι αναφερόμενες τιµές διαμορφώθηκαν µετά από έρευνα της αγοράς.

Χαλάνδρι…3/4./2019

| - Η - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Θ. ΓΚΟΓΚΟΣ |
| --- | --- |